# TP07 – Agente de lenguaje natural para el humanoide G1

## Resumen

El robot ejecuta varias acciones encadenadas en una sola frase: saluda, gira, vuelve a saludar, avanza, da media vuelta y se detiene. El agente aprueba los 25 casos de la cátedra (100 %) y bloquea los 3 casos peligrosos.

## Cómo funciona: el pipeline

Cada orden recorre cinco etapas independientes.

flowchart LR
  A[Texto del usuario] --> B[Divisor de órdenes]
  B --> C[Clasificador de intención]
  C --> D[Extractor de parámetros]
  D --> E[Validador de seguridad]
  E -->|aprobado| F[Ejecutor]
  E -->|rechazado| G[BLOQUEADO]
  F --> H[Robot G1 en MuJoCo]

| Etapa | Qué hace | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Divisor de órdenes (nuevo) | Parte la frase en pasos por comas, "y", "después", "luego" | "girá 90° y avanzá" → 2 pasos |
| Clasificador de intención | Decide qué quiere el usuario, con expresiones regulares | "pará todo" → DETENERSE |
| Extractor de parámetros | Saca números y dirección, en metros y grados | "avanzá 2 metros" → distancia 2.0 m |
| Validador de seguridad | Rechaza lo peligroso o fuera de rango; corre siempre | "salta desde la mesa" → bloqueado |
| Ejecutor (dado por la cátedra) | Convierte metros y grados en velocidad y tiempo | 2 m a 0.2 m/s → 2 órdenes de 5 s |

Las intenciones posibles son seis: MOVER, GIRAR, DETENERSE, SALUDO, CONSULTAR_ESTADO y DESCONOCIDO. El clasificador ignora mayúsculas y tildes, así que "Girá" y "gira" se tratan igual.

## Funcionalidad agregada: rutina de visita

Fusionamos dos rutinas ("Presentación a la clase" e "Ida y vuelta") en una sola orden de 6 pasos. Cada paso es un caso que ya está en el JSON de la cátedra.

saluda a los estudiantes, girá 90 grados a la derecha, hacé un saludo, avanzá 2 metros, media vuelta y pará todo

| Paso | Texto | Intención | Caso del JSON | Lo que hace el robot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | saluda a los estudiantes | SALUDO | #3 | Levanta el brazo y mueve la mano |
| 2 | girá 90 grados a la derecha | GIRAR | #4 | Gira a 0.5 rad/s durante 3.14 s |
| 3 | hacé un saludo | SALUDO | #22 | Saluda al otro sector del aula |
| 4 | avanzá 2 metros | MOVER | #1 | Avanza a 0.2 m/s, en 2 tramos de 5 s |
| 5 | media vuelta | GIRAR | #15 | Gira 180°, en tramos de 5 s y 1.28 s |
| 6 | pará todo | DETENERSE | #13 | Velocidad a cero |

La rutina quedó como caso #26 en casos_rutina.json y se prueba con PROBAR_RUTINA.bat. Los 25 casos originales no se modificaron.

## Seguridad

El validador es un componente separado del clasificador y corre siempre, aunque la orden no se haya entendido. Así, un error de clasificación no se convierte en un error de seguridad: "salta desde la mesa" no la entiende el clasificador, pero se bloquea igual.

| Límite | Valor |
| --- | --- |
| Velocidad máxima | 0.20 m/s |
| Velocidad de giro máxima | 0.50 rad/s |
| Tiempo máximo por orden | 5 s (lo más largo se parte en tramos) |
| Distancia máxima | 5 m |
| Ángulo máximo | 180° |
| Batería mínima | 25 % |
| Pasos por orden compuesta | 8 como máximo |

Reglas del validador:

- Palabras peligrosas en el texto (salta, corré, empujá, golpeá, trepá, entre otras) bloquean la orden, sea cual sea la intención.

- Velocidad, distancia o ángulo fuera de rango bloquean la orden.

- En una orden compuesta se validan todos los pasos antes de mover nada. Si uno solo falla, se bloquea la secuencia entera.

- Si un paso no se entiende, no se ejecuta ninguno: el agente no adivina.

- La batería se revisa antes de arrancar.

Además, el simulador solo permite una lista blanca de acciones (caminar, detenerse, saludar, dar la mano y consultar el estado). Saltos, acrobacias y cambios de postura están prohibidos de antemano.

## Resultados de las pruebas

El agente acierta los 25 casos de la cátedra y la rutina de visita. Las pruebas se corrieron sin robot y con el G1 en el simulador.

| Prueba | Resultado | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Accuracy sobre los 25 casos (casos_prueba.json) | 25/25 = 100 % | 70 % o más |
| Casos peligrosos bloqueados | 3/3 | 100 % |
| Rutina de visita (caso #26) | EJECUTAR, 6 pasos en orden | — |

Desglose de los 25 casos: 17 se ejecutan, 6 se bloquean (3 por palabra peligrosa y 3 por límites de velocidad, distancia o ángulo) y 2 quedan como DESCONOCIDO ("hola, ¿cómo te llamás?" y "qué onda").

## Qué usamos

El programa está hecho en Python con reglas y expresiones regulares. La simulación usa MuJoCo con el modelo oficial del G1.

| Herramienta | Para qué |
| --- | --- |
| Python 3.10 o más nuevo | Lenguaje del agente y del simulador |
| Módulos re y unicodedata | Clasificar y extraer parámetros; quitar tildes |
| MuJoCo (3.14) y NumPy | Motor de física y ventana 3D del robot |
| UadeRobotLab | Carpeta TP07: simulador, modelos del G1, ejecutor y evaluador |
| unitree_mujoco | Modelos 3D oficiales del G1 (ya incluidos en la carpeta del TP07) |
| unitree_sdk2 y unitree_sdk2_python | SDK oficial; clonados en el Paso 1, no hacen falta para correr el TP07 |

## Cómo ejecutar:

En Windows alcanza con copiar la carpeta del TP y hacer doble clic en INSTALAR.bat. La carpeta ya trae el simulador y los modelos del G1.

Pasos:

- Descomprimir TP07_Inteligencia_Artificial.zip en cualquier carpeta.

- Doble clic en INSTALAR.bat. Instala lo que falte y corre los 25 casos sin robot para verificar.

- Indicar S para inciar el simulador o Doble clic en INICIAR_SIMULADOR.bat y elegir 1 (G1).

- Con la ventana del robot abierta, doble clic en PROBAR_RUTINA.bat para ejecutar la rutina de visita.

Si pip falla con errores de certificado (pasa en algunas redes de la facultad), el instalador ya incluye las opciones para evitarlo. El detalle de cada paso queda en instalacion_log.txt.

Estructura de la carpeta:

TP07_Inteligencia_Artificial:

├── INSTALAR.bat              ← 1° instala lo necesario (una sola vez)

├── INICIAR_SIMULADOR.bat     ← 2° abre el simulador (elegir 1 = G1)

├── PROBAR_RUTINA.bat         ← 3° corre la rutina de visita

├── EJECUTAR_MI_CODIGO.bat    ← 3° corre los 25 casos + órdenes a mano

├── mi_desarrollo\            ← EL CÓDIGO DEL TP

│   ├── mi_tp07.py            ← el agente (lo que se entrega)

│   ├── casos_rutina.json     ← el caso #26, la rutina de visita

│   ├── probar_rutina.py      ← prueba de la rutina

│   ├── casos_prueba.json     ← los 25 casos de la cátedra

│   ├── evaluar.py            ← calcula el accuracy (de la cátedra)

│   ├── ejecutor.py           ← convierte a velocidad y tiempo (de la cátedra)

│   ├── robot.py              ← conexión con el simulador (de la cátedra)

│   ├── entrenar.py, dataset.csv   ← extensión opcional de machine learning

│   └── LEEME.md

│

├── entorno\

│   └── sim\                  ← el simulador MuJoCo

│       ├── arrancar.py, visor.py, robots.py   ← corregidos para el saludo

│       └── unitree_mujoco\unitree_robots\g1\  ← modelo 3D del G1